MD-LV1690主要参数

| 机型 项目 |  | MD-LV1690 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸 (mm) |  | 900×1800 |  |
| 左右行程(X) (mm) |  | 1600 |  |
| 前后行程(Y) (mm) |  | 900 |  |
| 上下行程(Z) (mm) |  | 800 |  |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 |  | 1030 |  |
| 主轴端面至工作台面距离 (mm) |  | 160-960 |  |
| 工作台T型槽（数目-尺寸×间距） |  | 5-22×165 |  |
| 主轴锥孔（型号/安装尺寸） |  | BT50/Ø190 |  |
| 主轴转速(r/min) |  | 8000 |  |
| X/Y/Z轴滚珠丝杠规格 |  | X：5512、Y：5512、Z：5512 |  |
| X/Y/Z轴快速移动速度（m/min） |  | X：20 、Y：20 、Z：15 |  |
| X、Y、Z轴滚珠线轨规格 |  | X: MSA55LS；Y:MSA45LS；Z:MSA55LS |  |
| X、Y、Z三轴联轴器规格 |  | X、Y、Z：诚智 |  |
| X/Y/Z电机联接方式 |  | 直联 |  |
| 推荐选用主电机参数（功率kW） |  | 15～18.5 |  |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机参数 | 功率kW | ≥ | 4.5、7.0、4.5 |
|  | 扭矩N·m | ≥ | 24、30、30(抱闸) |
| 导轨护罩支架（X、Y、Z）(mm) |  | X-750； Y-310；Z-375 |  |
| 床身垫块高度 (mm) |  | 80 |  |
| 工作台承重 (kg) |  | 1600 |  |
| 光机净重约 ( t ) |  | 10 |  |
| 备 注 |  | Y轴电机后置、Z轴丝杆偏心 |  |

编制：                                 校对：                                  审核：